АППАРАТ РУЧНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ЧИСТКИ

1S1-C-3000-B-M9-HSUP22C-AF/FA/CD/MP/PS/-NA

ПАСПОРТ

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные сведения об изделии	- 3 -

2. Комплектность	- 6 -

3. Ресурсы, сроки службы и хранения	- 7 -

4. Гарантии изготовителя	- 8 -

5. Свидетельство об упаковывании	- 9 -

6. Свидетельство о приемке	- 10 -

7. Условия эксплуатации	- 11 -

8. Меры безопасности	- 12 -

9. Хранение	- 13 -

10. Транспортирование	- 14 -

11. Сведения об утилизации	- 15 -

12. Особые отметки	- 17 -

- Основные сведения об изделии

- Аппарат ручной лазерной чистки модели 1S1-C-3000-B-M9-HSUP22C-AF/FA/CD/MP/PS/-NA, предназначен для бесконтактной очистки поверхностей различных материалов.
Изделие обеспечивает удаление следующих типов загрязнений и покрытий:

- продукты коррозии (ржавчина, окалина);

- лакокрасочные покрытия, грунтовки, полимерные пленки;

- масляные, жировые и нефтяные пятна (обезжиривание);

- оксидные пленки и побежалость на сварных швах;

- нагар, сажа, копоть.

- Применяется в металлообработке, автомобилестроении, судостроении, реставрационных работах и других отраслях промышленности.

- Основные технические характеристики представлены ниже в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Тип лазера | Волоконный |
|  | Режим работы | Импульсный / Непрерывный |
|  | Номинальная выходная мощность, Вт | 3000 |
|  | Диапазон регулировки мощности, % | 10 – 100 |
|  | Длина волны, нм | 1080 ± 10 |
|  | Максимальная частота следования импульсов, кГц | 5 |
|  | Чистящая головка | SUP22C |
|  | Длина кабель-пакета, м | 9 |
|  | Фокусное расстояние, мм (в зависимости от линзы) | 400 / 600 / 800 |
|  | Максимальная ширина сканирования, мм (в зависимости от линзы) | 150 / 225 / 300 |
|  | Напряжение питающей сети, В | 380 ± 10% |
|  | Частота сети, Гц | 50 / 60 |
|  | Потребляемая мощность, кВт | не более 14 |
|  | Тип охлаждения | Жидкостное (встроенный чиллер) |
|  | Тип охлаждающей жидкости | дистиллированная вода |
|  | Диапазон рабочих температур, °С | от +10 до +40 |
|  | Относительная влажность воздуха (без конденсации), % | не более 70 |
|  | Габаритные размеры лазерного источника (Д x Ш x В), мм | 1115х525х1000 |
|  | Масса лазерного источника, кг не более | 150 |
|  | Масса ручной головки, кг | 0,7 |
|  | Объем охлаждающей жидкости, л не более | 20 |
|  | Тип оптического соединения | QBH |
|  | Производитель лазерного источника | BWT |
|  | Диапазон давления воздуха, бар | от 5 до 8 |
|  | Расход воздуха, л/мин, не менее | 16 |
|  | Система фильтрации воздуха | Есть |
|  | Система продувки источника | Есть |
|  | Отсечка по давлению | Есть |
|  | Датчик давления воздуха | Есть |
|  | Беспроводной интерфейс управления установкой | Нет |
|  | Сетевой кабель (L1 + L2 + L3 + PEN) | 4х4 мм2 / 6 м |
|  | Вводной автомат | D25 |
|  | Система заземления | TN-C-S |

- Комплектность

- Комплект поставки установки лазерной чистки указан ниже в таблице 2.

Таблица 2 – Комплект поставки

| № | Наименование | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
|  | Установка лазерной чистки | 1 |
|  | Чистящая головка SUP22C | 1 |
|  | Кабель-пакет | 1 |
|  | Сетевой кабель | 1 |
|  | Паспорт | 1 |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 |
|  | Комплект запасных расходных материалов* | 1 |
|  | Очки для защиты от лазерного излучения* | 1 |

* – уточняется при заказе.

- Список основных расходных материалов указан ниже в таблице 3.

Таблица 3 – Расходные материалы

| № | Наименование | Маркировка |
| --- | --- | --- |
|  | Защитное стекло | D30T5 |
|  | Фокусирующая линза F400 | D20T3.5-F400 |
|  | Фокусирующая линза F600 | D20T3.5-F600 |
|  | Фокусирующая линза F800 | D20T3.5-F800 |
|  | Коллиматорная линза | D16T5-F60 |

- Ресурсы, сроки службы и хранения

- Ресурсы установки и ее комплектующих указаны ниже в таблице 4.

Таблица 4 – Ресурсы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Назначенный срок службы установки | 10 лет |
|  | Срок службы лазерного источника | 100 000 ч |
|  | Срок замены охлаждающей жидкости | до 6 месяцев |
|  | Срок службы расходных материалов | в зависимости от условий эксплуатации и технического обслуживания |

- Срок хранения в упаковке изготовителя, не более 6 месяцев.

- Гарантии изготовителя

- Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящим паспортом и руководством по эксплуатации.

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев.

- Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев.

- Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия потребителю. При отсутствии отметки о продаже гарантийный срок исчисляется со дня изготовления.

- Гарантия не распространяется на:

- быстроизнашивающиеся комплектующие (защитные стекла, расходные материалы, разъем QBH, оптоволокно и т.д.);

- комплектующие, вышедшие из строя из-за механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;

- неисправности, возникшие в результате нарушения правил эксплуатации, транспортирования или хранения;

- комплектующие, подвергавшиеся самостоятельному ремонту или внесению конструктивных изменений.

| Адрес сервисного центра: |  | ____________________________________ |
| --- | --- | --- |
| Контактный телефон: |  | ____________________________________ |
| Изготовитель: |  | ____________________________________ |
| Дата продажи: |  | «____» ______________________20___ г. |
| Менеджер | _______________/ | ___________________________________/ |
| М.П. | подпись | расшифровка |

- Свидетельство об упаковывании

| Наименование: |  | аппарат ручной лазерной чистки |
| --- | --- | --- |
| Модель: |  | 1S1-C-3000-B-M9-HSUP22C-AF/FA/CD/MP/PS/-NA |
| Дата упаковывания: |  | «______» ____________________________20___ г. |
| Упаковку произвел: |  | _________________________/_________________/ |
|  |  | (должность, подпись) (расшифровка) |
| Изделие принял: |  | _________________________/_________________/ |
|  |  | (должность, подпись) (расшифровка) |
| М.П. |  |  |

- Свидетельство о приемке

Аппарат ручной лазерной чистки мощностью 3000 Вт, модель 1S1-C-3000-B-M9-HSUP22C-AF/FA/CD/MP/PS/-NA, заводской номер _____________, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

| Дата выпуска: | «______» ____________________________20___ г. |
| --- | --- |
| Штамп ОТК: | ____________________________________________ |
| Начальник ОТК: (лицо, ответственное за приемку) | _________________________/_________________/ |
|  | (подпись) (расшифровка) |
| М.П. |  |
| Особые отметки: |  |
| ___________________________________________________________________ |  |
| ___________________________________________________________________ |  |
| ___________________________________________________________________ |  |
| ___________________________________________________________________ |  |

Примечание: изделие соответствует техническим условиям ТУ 26.51.66-001-XXXXXXXXX-2025.

- Условия эксплуатации

- Температура окружающей среды от +10 °С до +40 °С.

- Относительная влажность воздуха (без конденсации), не более 70 %.

- Установка должна эксплуатироваться во невзрывоопасной, не содержащей агрессивных газов и токопроводящей пыли среде.

- Помещение, в котором проводятся работы с помощью аппарата лазерной чистки, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией для удаления продуктов очистки (пыли, газов).

- Меры безопасности

- К работе с аппаратом допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с лазерным оборудованием IV класса опасности.

- При эксплуатации запрещается:

- направлять лазерное излучение на людей, животных, легковоспламеняющиеся предметы и жидкости;

- работать без защитных очков с оптической плотностью, соответствующей длине волны 1080 нм;

- допускать перегибов и механических воздействий на оптоволоконный кабель (минимальный радиус изгиба не менее 200 мм);

- эксплуатировать аппарат со снятыми кожухами и блокировками;

- допускать попадание влаги и пыли в разъемы оптического тракта;

- проводить очистку материалов, содержащих токсичные соединения (хром, свинец, кадмий), без дополнительной вытяжной вентиляции и средств индивидуальной защиты органов дыхания.

- Хранение

- Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 70% (без конденсации).

- Длительное хранение (более 6 месяцев) рекомендуется осуществлять с законсервированными оптическими элементами (при наличии транспортировочных заглушек).

- Транспортирование

- Транспортирование изделия допускается всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

- Условия транспортирования по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150:

- температура окружающего воздуха от -20 °С до +70 °С;

- относительная влажность до 100% при 25 °С.

- При транспортировании должна быть обеспечена защита от механических ударов и вибраций. Крепление упаковки должно исключать самопроизвольное перемещение.

- При транспортировании установки рекомендуется сливать охлаждающую жидкость.

- При транспортировке изделия с не слитой охлаждающей жидкостью при температуре окружающего воздуха менее 0 °С необходимо разбавлять дистиллированную воду этиленгликолем для того, чтобы избежать замерзания жидкости внутри аппарата.

- Сведения об утилизации

- Изделие не представляет непосредственной опасности для жизни и здоровья людей при окончании срока службы. Отходы, образующиеся при утилизации, относятся к 4-му классу опасности (малоопасные) и не требуют специальных условий захоронения, если иное не установлено законодательством страны-потребителя.

- Утилизация должна проводиться в соответствии с требованиями природоохранного законодательства и нормативных документов по месту эксплуатации.

- Перед началом утилизации изделие необходимо отключить от электрической сети и дать компонентам остыть.

- При разборке запрещается использовать открытый огонь во избежание возгорания изоляции и полимерных материалов.

- Демонтаж лазерного источника должны проводить лица, имеющие допуск к работе с электроустановками.

- Порядок утилизации составных частей указан ниже в таблице 5.

Таблица 5 – Порядок утилизации

| Составная часть | Рекомендуемый метод утилизации | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Металлические корпусные детали | Демонтаж, сортировка, сдача в металлолом | Чугун, сталь, алюминий |
| Электронные компоненты (платы управления, блоки питания) | Переработка на специализированных предприятиях по утилизации электроники | Содержат драгоценные металлы |
| Лазерный источник (диоды, оптика) | Разборка специализированной организацией | Может содержать редкоземельные элементы |
| Оптоволоконный кабель | Вывоз как твердые коммунальные отходы либо переработка | Стекловолокно, полимерная оболочка |
| Медные кабели и провода | Сдача в специализированные пункты приема цветных металлов |  |
| Полимерные детали (рукоятки, кожухи) | Вывоз на полигон ТБО или сжигание с соблюдением экологических норм |  |
| Система охлаждения (теплоноситель) | Слив, утилизация как промышленные отходы | Запрещается слив в канализацию без нейтрализации |
| Упаковка (дерево, картон, полиэтилен) | Переработка или вывоз на полигон ТБО |  |

- После окончания срока службы потребитель обязан обеспечить передачу изделия специализированной организации, имеющей лицензию на обращение с отходами электронного и электрического оборудования.

- Ответственность за соблюдение природоохранных норм при утилизации несет лицо, осуществляющее утилизацию.

- Изготовитель рекомендует обращаться для утилизации в сервисные центры или специализированные предприятия по переработке промышленного оборудования.

- Особые отметки

- Изделие относится к IV классу лазерной опасности по ГОСТ Р МЭК 60825-1-2013. Лазерное излучение прямой, зеркально отраженный и рассеянный пучок представляют опасность для глаз и кожи.

- Прочие отметки:

| ___________________________________________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ___________________________________________________________________ |  |  |
| ___________________________________________________________________ |  |  |
| ___________________________________________________________________ |  |  |
| ___________________________________________________________________ |  |  |
| ___________________________________________________________________ |  |  |
| ___________________________________________________________________ |  |  |
| ___________________________________________________________________ |  |  |
| ___________________________________________________________________ |  |  |
| ___________________________________________________________________ |  |  |
| ___________________________________________________________________ |  |  |
| ___________________________________________________________________ |  |  |
| ___________________________________________________________________ |  |  |
| ___________________________________________________________________ |  |  |
| ___________________________________________________________________ |  |  |
| ___________________________________________________________________ |  |  |
| Отметки внес: |  | _________________________/_________________/ |
|  |  | (должность, подпись) (расшифровка) |
| М.П. |  |  |